| Titre de la leçon : | L’application du théorème de Pythagore |
| --- | --- |
| But pédagogique : | Découvrir comment utiliser le théorème dans la pratique de la menuiserie. |

Condition à remplir : Connaitre le théorème de Pythagore

Rappel :

Le plus grand côté d'un triangle rectangle s'appelle l'hypoténuse (dans l’exemple il est représenté par « c »)

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés

Exemple :

Soit un triangle rectangle ou la droite « a » est égal à 3, « b » est égale 4, et « c » est inconnue

C² = 3² + 4²

C² = 9 + 16

C² = 25

Alors :

C = √25

C = 5

Exemple dans la pratique :

Utilisation dans le domaine de la menuiserie :

Afin de vérifier que ma pièce de bois est coupée à un angle de 90° je peux utiliser le théorème comme il suit :

- Tracer un marquage « x » à 3 centimètres d’un des cotés de la pièce de bois

Le tracé équivaut à la droite « a » dans l’exemple ci-dessus

- Tracer un deuxième marquage « y » sur le côté supposément perpendiculaire de la pièce de bois à 4 centimètres.

Le tracé équivaut à la droite « b » dans l’exemple ci-dessus

- Si la longueur entre mes deux marquages est de 5 centimètres alors je peux conclure que ma pièce de bois est coupée à un angle droit de 90°

La longueur équivaut à la droite « c » dans l’exemple ci-dessus

Autre exemple dans la pratique :

Pour vérifier si le mur de face est perpendiculaire à celui de droite on peut utiliser les mêmes mesures en les multipliant par 10.

a = 30 , b = 40 , c = 50

Note : Il est également possible d’utiliser, le double de 3, 4 et 5 (6,8,10) ainsi que leurs multiples de dix respectifs : 60, 80, 100.

Autre exemple dans la pratique :

Pour vérifier si un élément de charpente est perpendiculaire à un autre. Je peux utiliser le théorème de Pythagore.

Conclusion :

Il est possible de déterminer un angle droit avec des outils rudimentaires grâce au théorème de Pythagore.